TP3 Electronique analogique :

Montages à transistors.

Objectif du TP :

Le but de ce TP est de : savoir récupérer quelques caractéristiques d’un transistor dans sa documentation technique.

Savoir réaliser un montage à transistor en repérant chacune de ses broches, et le mettre en œuvre en régime sinusoïdale

Savoir réaliser un montage associant un ampli push-pull et un AOP de façon à minimiser la distorsion de croisement.

Matériel utilisé :

- Alimentation continue

- GBF (Générateur de Signaux Basses Fréquences)

- Multimètre numérique - Oscilloscope numérique

- Plaquette de test (dite labdeck ou encore breadboard).

- Transistors NPN (BC546 ou bien 2N2222) et PNP (BC557 ou bien 2N2219)

-AOP de type TL081

- Résistances variées

- Fils de connexions, câbles BNC et Té BNC.

- Préparation :

- Pour le np 546 :

-La valeur minimale du Gain en courant du transistor : 110

- La tension typique de la jonction Base-Émetteur : 0,7V

- La tension typique Collecteur-Émetteur en mode saturé : 50 mV

- La tension VBE maximale en inverse (donc négative, donc vous trouverez plutôt VEB) : 6Vdc

- Pour le transistor PNP BC557 :

- La valeur minimale du Gain en courant du transistor : 150

- La tension typique de la jonction Émetteur- Base : 0,7 V

- La tension typique Émetteur-Collecteur en mode saturé : <0.30 V

- La tension VEB maximale en inverse (donc négative, donc vous trouverez plutôt VEB) : -5 V

- Question :

Pour le transistor montage de la Figure 1 ci-dessous :

On détermine l’état du transistor (bloqué, saturé ou bien linéaire ?). On sera sûrement amené à étudier le cas avec 𝛽 = 𝛽min :

On commence par écrire la loi des mailles pour deux mailles du montage :

- Vcc – R3 Ic – Vcesat = 0

Ic = (Vcc-Vcesat) / R3 =( 5V-(0.05))/(2.2* 10^3 ) = 2.25 mA.

- Vcc  -R4 Ib – Vbe  = 0

Ib =( Vcc – Vbe)/ R4 = (5+6)/(100*10^3) = 0.11 mA.

On compare Ic et 𝛽 Ib :

Ic = 2.25 mA

𝛽 Ib  = 12.1 mA

Ic < 𝛽 Ib donc le transistor est saturé .

- Circuit de type inverseur logique à base de transistor bipolaire :

Réalisation du montage suivant :

Nous avons réalisé le montage suivant avec une alimentation continue de 5v

On a visualisé  (en mesurant la sortie) la tension aux bornes du collecteur en utilisant le multimètre

(VISUALISATON )

On a relevé :

Le point de fonctionnement du montage :

VBE0=0,6626 V

VCE= 5,2V

Ib=52,77 µA

Ic=2,36 mA

On compare Ic et IB :

Ic/Ib= 2,36mA/ 52,77 µA =49,27=50

Ic >Ib

Mesure de VBE

D’après les mesures, la valeur de VBE =0,6V ce qui représente la valeur en régime de saturation, on en déduit que le transistor est saturé.

Mesure du VCE

En mesurant on a trouvé VCE= 50mV qui représente théoriquement le VCE de saturation, ce qui confirme le régime saturé du transistor.

Nous avons ensuite fait évoluer le montage comme ci-dessous de façon à avoir une tension d’entrée réglable :

Nous avons fait varier la tension d’entrée de 0V à 5V, et nous avons mesuré dans chacun des cas la tension de sortie : (VISUALISATON )

Nous avons déterminé de cette courbe :

-La plage de tensions d’entrée qui est reconnue comme un état logique Bas : on voit que l’état logique bas est de valeurs qui se rapprochent de 0.1 V, donc la plage de tension d’entrée est [2V ,  5V]

-La plage interdite pour les états logiques et notamment la zone où le montage fonctionne comme un amplificateur linéaire : [1V ,  2V[

- Le signe de ce gain : il dépend du rapport Vout/Vin, si ce rapport est supérieur 1 le gain est positif, sinon il est négatif.

Le circuit à transistor fonctionne comme un inverseur logique, ou un amplificateur linéaire selon la tension d’entrée .

- Amplificateur Push-pull à transistors NPN et PNP Vous allez étudier le montage suivant :

Nous avons commencé par réaliser le montage suivant :

Tel que :

- Les 2 alimentations continues sont désormais à +15V et -15V

- Les transistors sont complémentaires (NPN 546 et PNP 557)

- Les 2 émetteurs sont reliés

- Ces 2 émetteurs sont eux-mêmes reliés à une résistance RL dite résistance de charge

- La résistance de base est commune aux 2 transistors et vaut cette fois-ci 1 kΩ

- La tension Vin est une sinusoïde d’amplitude 3 V et d’offset nul de de fréquence Fin = 1 kHz.

Nous avons après avoir effectué le branchement visualisé la sortie :

(VISUALISATON )

On voit que le signal représente des distorsions, une analyse fréquentielle est effectuée après cela,  pour voir les effets de cette distorsion :

Pour y faire nous avons utilisé la fonction math de l’oscilloscope ensuite la fonction FFT.

Notre signal de sortie n’est pas parfaitement sinusoïdal, à cause de la déformation on visualise sur l’oscilloscope plusieurs harmoniques :

(VISUALISATON )

Harmonique 1 : 3.4 dB = 1.47

Harmonique 2 : -13.6 dB = 0.2

Harmonique 3 : -20 dB = 0.1

Harmonique 4 : -24 dB = 0.06

Le taux de distorsion =  = 15.75 %

On peut déduire que le transistor ne modifie pas complètement le signal, et reproduit en sortie la plus grande partie de l’information .

Mais le taux de distorsion est une valeur qui dépend des niveaux d’amplitude de l’entrée, nous avons donc fait varier l’amplitude Vin = 1V :

Pour une amplitude qui diminue on ne visualise aucune harmonique, ce qui est dû à la déformation du signal de sortie qui n’est plus sinusoïdal.

Conclusion :

Un transistor peut être utilisé dans différents montages, dont les fonctionnements sont aussi différents :

Un circuit de type inverseur logique

Un amplificateur linéaire

Un amplificateur Push-Pull (il ressemble à l’amplificateur de sortie du GBF que nous utilisons)