Électronique Analogique

Aop en mono tension Amplificateur de différence

Amplificateur d’instrumentation

Matériel

- Alimentation continue

- GBF (Générateur de Signaux Basses Fréquences)

- Multimètre numérique

- Oscilloscope numérique

- Plaquette de test (dite labdeck ou encore breadboard).

- TL081

- INA105 (amplificateur de différence)

- AD627 (amplificateur d’instrumentation)

- Résistances variées

- Fils de connexions, câbles BNC et Té BNC.

2. AOP alimenté en mono-tension

2.1.Montage suiveur en mono-tension

Réalisez un montage suiveur mono-tension avec comme tensions d’alimentations 0V et 10 V :

On va réaliser le montage suivant :

Pour réaliser un Vcc/2 on utilise la tension Vcc avec un diviseur de tension avec R3=R4 et on a choisie 1MΩ

R2 doit être grande (rapport avec le courant comme c’est placé après le diviseur de tension ) .

On a choisi une fréquence de coupure tel que R1=1kΩ et c =10nf

On affiche maintenant le signal on remarque que le signal de sortie a un offset de 5V.

-La dynamique d’entrée du montage est : entre 0 et 10 pour avoir un fonctionnement linéaire

-La dynamique de sortie est la plage de tension à partir de laquelle le signal de sortie commence à se tordre qui est de 7

-donc la tension de déchet en sortie est 10V-7V= 3V

(l’autre tension de déchet est de 10 – 9 = 1V)

2.2. Montage amplificateur non-inverseur en mono-tension ‐ On garde comme tensions d’alimentations 0V et 10 V.

‐On réalise une référence de tension de +5V à l’aide d’un pont diviseur, on a comme signal d’entrée +Vcc de 10V et deux résistances R1=R2 qui composent le diviseur de tension on aura donc en sortie c’est-à-dire en sortie de l’une résistance un signal d’amplitude