TP : SIMULATION D’UN AMPLIFICATEUR A TRANSISTORS

Partie 1

NOM ET PRENOM DU BINOME

- SINACER TEDJ EL MOULK

- HASSANI LINA

Objectif du TP

- Etude théorique et simulation d’un amplificateur a transistor bipolaire

- Polarisation et étude en petits signaux

- Comparaison avec un montage aop

# PARTIE THEPORIQUE

Le transistor bipolaire

Le transistor bipolaire est un dispositif électronique a base de semi-conducteur basé sur les deux jonction PN. C’est le dispositif le plus utilises ces jours-ci, surtout les transistor NPN

Il admet 3 pattes : la base, le collecteur et l’émetteur

Il peut fonctionner en 2 régime, un régime linéaire ; qui est le mode amplification, et un régime de saturation ou le transistor sera bloqué

La polarisation d’un transistor bipolaire

La polarisation est nécessaire pour le fonctionnement du transistor, elle consiste à appliquer les tensions convenables pour une fonction voulue, ces tensions sont des tensions continue qui permet le fonctionnement correct en altératif, et que le signal de sortie soit identique au signal d’entrée pour l’amplification et on dira que le transistor amplifie linéairement

Lorsque on envoie un signal d’entrée a un transistor, sa composante continue doit être supprimer seule la composante altérative doit être amplifier

La polarisation en classe A nous permet d’avoir une bonne linéarité ainsi qu’un grand rendement qui peut arriver à 50%, en positionnant le point de repos R au milieu de la droite de charge

## Etude théorique de la polarisation et calcul des composants

On polarisera le transistor en classe A a VCE0=E/2=7.5V

Explication

La polarisation en classe A consisté à positionner le point de repos au milieu de la droite de charge et pour notre cas ici, au point 7.5V

1-calcul des résistance R1 ,R2  et RE

Redessiner le schéma en appliquant les 3 règles  d’or

Calcul du potentiel VE0

En déduire VB0

En supposant que le courant IP dans R1  est très grand devant le courant de base IB0 du transistor ,exprimer VB0  en fonction de R1  et R2

Calcul des 2 résistance R1  et R2

Calcul de IP

En prenant IB0= IP /10

Calcul de IE0

En déduire RE

Remplir le tableau

|  | Valeurs calculées |
| --- | --- |
| VBE0 |  |
| VCE0 |  |
| IC0 |  |
| IB0 |  |